mcrp_to_vox — Descrizione Tecnica e Funzionamento

Conversione di phantom mesh MCRP in formato voxel ottimizzato per MC-GPU

# 1. Scopo

Il programma mcrp_to_vox.cpp converte modelli anatomici computazionali (phantom) dal formato mesh dell'ICRP Mesh-type Reference Computational Phantom (MCRP) [1,2] in una rappresentazione voxelizzata progettata specificamente per l'uso con MC-GPU [6,7], il simulatore Monte Carlo (MC) GPU-accelerato sviluppato presso la FDA. Il processo preserva integralmente le etichette di materiale e organo necessarie per il calcolo dosimetrico quantitativo.

# 2. Classificazione dei Phantom Computazionali

## 2.1 Phantom stilizzati

Modelli di prima generazione che rappresentano l'anatomia tramite primitive matematiche (ellissoidi, cilindri). Computazionalmente efficienti ma anatomicamente imprecisi [3].

## 2.2 Phantom voxel di riferimento ICRP (VRCP)

Derivati dalla segmentazione di immagini CT/MR; la geometria è un array 3-D di parallelepipedi rettangoli. I VRCP adulti di riferimento ICRP (Pubblicazione 110 [1]) costituiscono lo standard corrente per il calcolo dei coefficienti di dose. Parametri principali dei phantom ICRP 110:

- Maschio adulto: 254 × 127 × 222 voxel, dimensione 2,137 × 2,137 × 8,0 mm (altezza 1,76 m, massa 73 kg).

- Femmina adulta: 299 × 137 × 348 voxel, dimensione 1,775 × 1,775 × 4,84 mm (altezza 1,63 m, massa 60 kg).

- 141 regioni segmentate, 53 mezzi tissutali distinti.

## 2.3 Phantom mesh di riferimento ICRP (MRCP)

Introdotti con la Pubblicazione ICRP 145 [2] come controparti in formato mesh dei VRCP. Gli MRCP sono modelli a superficie poligonale (e tetraedrica) costruiti convertendo i dati voxel in geometria mesh ad alta qualità, con l'aggiunta di strati tissutali di spessore micrometrico (tratto alimentare e respiratorio, cute, vescica urinaria) non risolvibili alla risoluzione millimetrica dei VRCP. Gli MRCP possono essere implementati direttamente in codici MC moderni (MCNP6, GEANT4, PHITS) senza voxelizzazione preventiva [4,5]. Tuttavia, questa compatibilità diretta non si estende a MC-GPU, che richiede esclusivamente geometria voxelizzata.

# 3. Motivazione per la Voxelizzazione Personalizzata

MC-GPU [6,7] opera esclusivamente su geometrie voxelizzate: il transport di fotoni avviene tramite attraversamento di un array 3-D di indici di materiale. I VRCP nativi ICRP presentano un passo di campionamento relativamente grossolano (fino a 8 mm lungo z per il phantom maschile), insufficiente per scenari che richiedono risoluzione spaziale sub-millimetrica. Lo strumento mcrp_to_vox.cpp colma questa lacuna consentendo:

- Risoluzione voxel arbitraria, selezionabile a tempo di esecuzione, con spaziatura isotropica o anisotropica.

- Rivoxelizzazione degli MRCP calibrata sull'obiettivo della simulazione (dose d'organo, mappatura locale del rateo di dose, imaging virtuale).

- Integrazione di componenti geometrici esterni (lettino paziente, strutture di supporto, dispositivi impiantabili) non presenti nel phantom di riferimento, tramite iniezione di indici di materiale aggiuntivi.

- Output direttamente compatibile con il formato di ingresso di MC-GPU, senza conversioni intermedie.

Il costo computazionale scala cubicamente con la riduzione lineare del lato voxel d: N ∝ (L/d)³, con conseguente crescita proporzionale dell'impronta in memoria, del throughput I/O e dell'overhead di tracking delle particelle [3,6].

# 4. Funzionamento

## 4.1 Lettura dell'input

Il programma legge i dati mesh MCRP e la mappa associata di etichette materiale/organo. Ogni elemento mesh è etichettato con un identificatore d'organo, incrociato con la tabella di composizione tissutale coerente con i valori di riferimento della Pubblicazione ICRP 89 [8].

## 4.2 Voxelizzazione

Il volume di delimitazione 3-D viene campionato su una griglia cartesiana regolare alla risoluzione specificata dall'utente. A ciascun voxel viene assegnato il materiale più rappresentativo tramite funzioni native di Geant4 (G4Tet->IsInside(Point3D). L'algoritmo preserva i bordi degli organi entro una semi-ampiezza di voxel; le perdite di accuratezza sub-voxel sono intrinseche a qualsiasi rasterizzazione e devono essere considerate nel budget delle incertezze [3].

## 4.4 Output nativo per MC-GPU

Il risultato della voxelizzazione è un file binario o ASCII normalizzato e verificato che codifica: (i) l'array 3-D degli indici di materiale e (ii) la mappa delle etichette d'organo. Il formato è quello nativamente atteso da MC-GPU [6,7] come universo geometrico della simulazione: il codice legge il file voxel all'avvio, indicizza il materiale di ogni cella durante il trasporto e accumula i tallies dose-volume. Non è richiesta alcuna conversione ulteriore. L'output consente inoltre:

- Aggiunta di oggetti esterni (es. lettino paziente, impianti dentali) tramite iniezione di indici nel range di materiale dedicato, senza modificare la baseline del phantom.

- Estensione a morfologie paziente-specifiche tramite registrazione deformabile dal template MRCP.

# 5. Integrazione con MC-GPU

MC-GPU [6,7] implementa un algoritmo di trasporto fotonico massivamente multi-thread su GPU NVIDIA CUDA, utilizzando le sezioni d'urto di interazione del pacchetto PENELOPE 2006. Il codice simula in parallelo le storie di fotoni primari e diffusi attraverso il phantom voxelizzato e accumula tallies dosimetrici. Badal & Badano hanno riportato un fattore di accelerazione di 27× rispetto a una singola CPU per la simulazione radiografica di un phantom antropomorfico [6]. Il workflow completo è:

- mcrp_to_vox.cpp converte l'MRCP nel file voxel al formato MC-GPU.

- Eventuali componenti esterni (lettino, impianti) vengono iniettati come indici aggiuntivi nel file voxel.

- MC-GPU legge il file voxel come universo geometrico, il file dei materiali e il file di configurazione sorgente/rivelatore.

- La simulazione viene eseguita su GPU; i tallies di dose e le immagini virtuali sono prodotti direttamente in uscita.

Questo pipeline garantisce la tracciabilità completa dalla geometria anatomica di riferimento ICRP fino al risultato dosimetrico MC, con traceabilità alle pubblicazioni di riferimento [1,2,8].

# 6. Riferimenti

[1] ICRP, 2009. Adult Reference Computational Phantoms. ICRP Publication 110. Ann. ICRP 39(2). doi: 10.1016/j.icrp.2009.09.001

[2] Kim, C.H., Yeom, Y.S., Petoussi-Henss, N., et al., 2020. ICRP Publication 145: Adult Mesh-Type Reference Computational Phantoms. Ann. ICRP 49(3). doi:10.1177/0146645319893605

[3] Zaidi, H. & Xu, X.G., 2007. Computational anthropomorphic models of the human anatomy: the path to realistic Monte Carlo modeling in radiological sciences. Annu. Rev. Biomed. Eng. 9, 471–500. doi:10.1146/annurev.bioeng.9.060906.151934

[4] Brown, J.L. & Bolch, W.E., 2019. A robust algorithm for voxel-to-polygon mesh phantom conversion. In: Brain and Human Body Modeling (Springer), Ch. 17. doi:10.1007/978-3-030-21293-3_17

[5] Yeom, Y.S., et al., 2014. Tetrahedral-mesh-based computational human phantom for fast Monte Carlo dose calculations. Phys. Med. Biol. 59(13), 3173–3185. doi:10.1088/0031-9155/59/13/3173

[6] Badal, A. & Badano, A., 2009. Accelerating Monte Carlo simulations of photon transport in a voxelized geometry using a massively parallel Graphics Processing Unit. Med. Phys. 36(11), 4878–4880. doi:10.1118/1.3231824

[7] Badal, A. & Badano, A., 2009. Monte Carlo simulation of X-ray imaging using a Graphics Processing Unit. IEEE NSS-MIC Conf. Rec. HP3-1, 4081–4084.

[8] ICRP, 2002. Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Reference Values. ICRP Publication 89. Ann. ICRP 32(3–4).